- projekt - 25 stycznia 2023 r.

Uchwała Nr ……………

Rady Miejskiej w Chojnicach

z dnia ……………… r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Derdowskiego w Chojnicach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) oraz art. 20 ust. 1, art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. 
poz. 503, 1846), uchwały Nr XLIII/563/22 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 
27 września 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Derdowskiego w Chojnicach, 
po stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnice  przyjętego uchwałą Nr …………. Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia …………… r., uchwala się, co następuje:

Rozdział 1. Przepisy ogólne.

- 1.	Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy 
     Derdowskiego w Chojnicach.

- Integralną częścią uchwały są:

- rysunek planu miejscowego w skali 1:1000 - zwany dalej rysunkiem planu, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;

- rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały;

- rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały;

- dane przestrzenne, o których mowa w art. 67a ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, stanowiące załącznik nr 4 
do uchwały.

- Oznaczenia graficzne rysunku planu będące obowiązującymi ustaleniami planu:

- granice obszaru objętego miejscowym planem;

- linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

- nieprzekraczalne linie zabudowy;

- wymiarowanie (w metrach);

- Przeznaczenie terenów:

- U-PP-PS - teren usług lub produkcji przemysłowej lub składów i magazynów;

- ZN-WS - teren zieleni naturalnej lub wód powierzchniowych śródlądowych.

- Oznaczenia informacyjne nie będące ustaleniami planu:

- nazwy ulic.

- Pozostałe oznaczenia nie wymienione w ust. 3, 4 i 5 stanowią treści mapy zasadniczej 
z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

§2.	1.	Ilekroć w uchwale jest mowa o:

- uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę;

- ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym;

- terenie - należy przez to rozumieć obszar o określonym rodzaju przeznaczenia, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;

- liniach rozgraniczających - należy przez to rozumieć linie rozdzielające tereny 
o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

- nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię ograniczającą obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie zabudowy, linia ta nie dotyczy tych elementów zabudowy, które są usytuowane w całości poniżej poziomu terenu oraz takich jak np. wykusze, balkony itp., nie dotyczy także takich elementów jak wejścia, schody, podesty, rampy itp.;

- oznaczeniach informacyjnych - należy przez to rozumieć oznaczenia umieszczone na rysunku planu nie będące ustaleniami planu, wskazujące na istotne elementy zagospodarowania terenu wynikające z przepisów odrębnych i stanu faktycznego.

- Pojęcia występujące w niniejszej uchwale, nie wyjaśnione w ust. 1, należy interpretować zgodnie z definicjami wynikającymi z przepisów odrębnych.

Rozdział 2. Ustalenia ogólne.

§3.	W planie miejscowym nie występuje potrzeba określania:

- Zasad kształtowania krajobrazu.

- Granic i sposobu zagospodarowania terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych.

- Zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej.

- Krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planie zagospodarowania przestrzennego województwa, będących w trakcie opracowania.

- Wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.

- Szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości.

- Sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

- Szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy.

§4.	Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

- W zakresie istniejącej zabudowy dopuszcza się zachowanie budynków i budowli:

- usytuowanych w odległości mniejszej od granicy z sąsiednią działką budowlaną niż dopuszczają to przepisy odrębne, z możliwością prowadzenia w ich obrębie robót budowlanych, jednak bez możliwości pomniejszenia tej odległości;

- o parametrach większych niż określone w planie, z możliwością prowadzenia 
w ich obrębie robót budowlanych, bez możliwości zwiększenia parametrów przekroczonych;

- o funkcji, która nie jest zgodna z przeznaczeniem określonym w niniejszym planie, dla których dopuszcza się przebudowę lub remont, bez zmiany parametrów zewnętrznych tych budynków i budowli;

- o geometrii dachów innej niż ustalona w planie.

- Ustala się realizację zabudowy w obrębie nieprzekraczalnych linii zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu oraz przepisami odrębnymi.

- Ustala się realizację dojść i dojazdów jako utwardzonych.

- Obowiązują ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów zawarte w rozdziale 3.

§5.	Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu.

- Dopuszcza się lokalizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko.

- Zakaz lokalizacji zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii.

- Ustala się obowiązek zachowania walorów środowiska przyrodniczego, w tym istniejącej zieleni, pojedynczych drzew i krzewów oraz ich skupisk, obowiązuje zakaz wycinania drzew, oprócz przypadków bezpośredniego zagrożenia lub kolizji 
z planowaną inwestycją, w tym w szczególności w przypadku przebudowy dojazdów do działek.

- W terenie U-PP-PS zlokalizowany jest zbiornik wodny do zachowania z możliwością modernizacji i przebudowy zgodnie z przepisami odrębnymi. Dopuszcza się przebudowę zbiornika z lokalizacją w pasie pomiędzy liniami rozgraniczającymi, 
a nieprzekraczalną linia zabudowy z zachowaniem istniejącej powierzchni zbiornika lub większej.

- Przy kształtowaniu terenów biologicznie czynnych nakaz stosowania zieleni wysokiej i niskiej na wszystkich nieutwardzonych powierzchniach terenu.

- Nakaz realizacji nowych zadrzewień i zakrzewień zgodnych z miejscowymi warunkami siedliskowymi w formie grup drzew i krzewów lub w szpalerach wzdłuż ciągów komunikacyjnych i granic własności.

- Obowiązują ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów zawarte w rozdziale 3.

§6.	Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

- Ustala się obsługę komunikacyjną z bezpośrednio przylegających dróg publicznych lub dróg wewnętrznych.

- Dopuszcza się lokalizację tras rowerowych w liniach rozgraniczających dróg, ulic, dojazdów i ciągów pieszych po uzgodnieniu projektowanego przebiegu 
z odpowiednim zarządcą terenu.

- W liniach rozgraniczających tereny dopuszcza się sytuowanie sieci infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi, a także przebudowy, zmiany lokalizacji, istniejących sieci kolidujących z planowaną zabudową.

- Zaopatrzenie w wodę:

- przez tereny U-PP-PS oraz ZN-WS przebiega sieć wodociągowa oznaczona 
na rysunku planu, dla której ustala się obszar ograniczenia użytkowania po 3,0 m od osi rury z każdej strony umożliwiający swobodny dostęp do urządzeń oraz prowadzenia prawidłowej ich eksploatacji, zgodnie z przepisami odrębnymi;

- obowiązuje zaopatrzenie w wodę z systemu wodociągowego lub indywidualnych ujęć;

- dopuszcza się rozbudowę sieci i urządzeń wodociągowych do zaopatrzenia zabudowy w wodę, w oparciu o istniejące i projektowane sieci wodociągowe;

- zapewnienie wody w warunkach kryzysowych zgodnie z wymogami obrony cywilnej;

- wodę dla celów przeciwpożarowych należy zapewnić z istniejących 
i projektowanych sieci, uzbrojonych w hydranty lub z innych źródeł, 
z dopuszczeniem lokalizacji zbiorników przeciwpożarowych.

- Odprowadzenie ścieków:

  - przez tereny U-PP-PS oraz ZN-WS przebiega sieć kanalizacji sanitarnej oznaczona na rysunku planu, dla której ustala się obszar ograniczenia użytkowania po 3,0 m od osi rury z każdej strony umożliwiający swobodny dostęp do urządzeń oraz prowadzenia prawidłowej ich eksploatacji, zgodnie z przepisami odrębnymi;

  - do kanalizacji sanitarnej zgodnie z przepisami odrębnymi;

  - dopuszcza się rozbudowę sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej.

- Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych:

  - w obrębie działki budowlanej lub do kanalizacji deszczowej, zgodnie z przepisami odrębnymi;

  - dopuszcza się budowę, rozbudowę i modernizację sieci kanalizacji deszczowej 
z uwzględnieniem przepisów odrębnych.

- Zaopatrzenie w energię elektryczną:

- dopuszcza się rozbudowę sieci i urządzeń przesyłu energii elektrycznej 
do zaopatrzenia zabudowy w energię elektryczną, w oparciu o istniejące 
i projektowane linie energetyczne średniego i niskiego napięcia;

- zaopatrzenie zabudowy w energię elektryczną będzie się odbywać z istniejących 
i projektowanych stacji transformatorowych;

- dopuszcza się realizację odnawialnych źródeł energii o mocy nie przekraczającej 500 kW, za wyjątkiem elektrowni wiatrowych i biogazowni;

- dopuszcza się systemy kogeneracji;

- dopuszcza się przebudowę sieci przesyłu energii elektrycznej;

- wzdłuż elektroenergetycznych linii napowietrznych obowiązują strefy ochronne, w których występują ograniczenia dla zabudowy i zagospodarowania terenu według obowiązujących przepisów odrębnych;

- dopuszcza się budowę stacji transformatorowych.

- Zaopatrzenie w ciepło: z istniejącego systemu ciepłowniczego, przy czym dopuszcza się jego rozbudowę i przebudowę lub z indywidualnych źródeł, z zastosowaniem technologii i paliw nieprzekraczających dopuszczalnych norm emisji, w tym systemy kogeneracji, zgodnie z przepisami odrębnymi.

- Zaopatrzenie w gaz:

  - ustala się zaopatrzenie z istniejącej sieci gazowej, przy czym dopuszcza się jej rozbudowę i przebudowę lub zaopatrzenie z indywidualnych źródeł, 
w szczególności z butli gazowych;

  - wzdłuż istniejących lub planowanych gazociągów obowiązują strefy kontrolowane o szerokości zgodnej z przepisami odrębnymi; w strefach kontrolowanych występują ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenu, zgodnie z przepisami odrębnymi.

- W zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej zapotrzebowanie należy zaspokoić 
w oparciu o istniejącą i projektowaną sieć telekomunikacyjną.

- W zakresie gospodarki odpadami:

- na działkach budowlanych należy przewidzieć miejsca na pojemniki służące 
do czasowego gromadzenia odpadów stałych, zgodnie z przepisami techniczno 
- budowlanymi, z uwzględnieniem możliwości ich segregacji;

- dopuszcza się urządzenie miejsc do czasowego składowania odpadów w formie wiat lub innych obiektów budowlanych bez określania ich gabarytów;

- odpady komunalne należy wywozić na składowisko odpadów lub do utylizacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustaw oraz uchwalonymi przepisami lokalnymi;

- odpady inne niż komunalne należy zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z ustawą o odpadach.

§7.	Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy:

- Dla wszystkich terenów niebędących własnością gminy w wysokości 30%.

- Dla terenów stanowiących własność gminy w wysokości 0%.

Rozdział 3. Ustalenia szczegółowe.

§8.	Dla terenu oznaczonych na rysunku planu symbolem: 1U-PP-PS ustala się:

- Przeznaczenie:

- podstawowe - teren usług lub produkcji przemysłowej lub składów i magazynów;

- dopuszczalne - obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, drogi wewnętrzne, dojścia, dojazdy, lokalizacja zabudowy towarzyszącej w formie wiat, garaży, budynków gospodarczych, zieleń urządzona, itp.

- Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- usługi wyłącznie handlu, rzemieślnicze, biurowe i administracji, gastronomii;

- dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych i garażowych w odległości 1,5 m lub bezpośrednio przy granicy sąsiedniej działki budowlanej;

- ustala się nakaz zastosowania stonowanych kolorów, wybranych z tzw. gamy barw ziemi, ciepłych szarości lub beży dla elewacji na wszystkich budynkach w obrębie terenu.

- Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:

- dopuszczalny poziom hałasu: nie ustala się;

- dopuszcza się lokalizację instalacji fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej większej niż 500 kW wyłącznie na dachach budynków, przy czym strefy ochronne związane z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu 
i użytkowaniu terenu nie mogą wykroczyć poza linie rozgraniczające terenów;

- Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

- minimalna i maksymalna intensywność zabudowy - 0,1 - 1,5 działki budowlanej;

- minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 20% działki budowlanej;

- powierzchnia zabudowy - do 50% powierzchni działki;

- minimalna liczba miejsc do parkowania:

- minimalna liczba miejsc do parkowania: 3 stanowiska na każde 10 zatrudnionych osób,

- minimalna liczba miejsc parkingowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową: minimum 1 miejsce do parkowania;

- realizacja miejsc do parkowania jako utwardzonych: wbudowanych lub zewnętrznych;

- gabaryty obiektów:

- wysokość zabudowy - nie więcej niż 13,0 m,

- wysokość obiektów budowlanych (budowli) - nie więcej niż 20,0 m,

- geometria dachu i jego układ dla nowych budynków oraz przebudów 
- dowolna, zgodnie z wymaganiami technologicznymi.

§9.	Dla terenu oznaczonych na rysunku planu symbolem: 1ZN-WS ustala się:

- Przeznaczenie:

- podstawowe - teren zieleni naturalnej lub wód powierzchniowych śródlądowych;

- dopuszczalne - obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, dojścia, dojazdy, itp.

- Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- ustala się realizację zabudowy zgodnie z przepisami odrębnymi,

- dopuszcza się lokalizacje obiektów architektury parkowej,

- dopuszcza się zbiorniki retencyjne.

- Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: dopuszczalny poziom hałasu: nie ustala się.

- Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

- minimalna i maksymalna intensywność zabudowy - 0,1 - 0,5 działki budowlanej;

- minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 80% działki budowlanej;

- powierzchnia zabudowy - do 15% powierzchni działki;

- minimalna liczba miejsc do parkowania:

- minimalna liczba miejsc do parkowania: 1 stanowisko,

- minimalna liczba miejsc parkingowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową - nie występuje potrzeba określenia;

- realizacja miejsc do parkowania jako utwardzonych: wbudowanych lub zewnętrznych;

- gabaryty obiektów:

- wysokość zabudowy - nie więcej niż 4,0 m,

- geometria dachu i jego układ dla nowych budynków oraz przebudów 
- dowolna, zgodnie z wymaganiami technologicznymi.

Rozdział 4. Przepisy końcowe.

§10.	Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnice.

§11.	Tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową, usługi, produkcję i zieleń pomiędzy ulicami: Strzelecką, Zieloną, Derdowskiego i Igielską w Chojnicach, uchwalonego uchwałą 
Nr XXXVII/398/13 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 28 października 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 11 grudnia 2013 r., poz. 4482), w granicach obszaru objętego planem miejscowym określonych na rysunku planu, stanowiącym załącznik Nr 1 
do uchwały w obrębie, których wprowadza się ustalenia niniejszej uchwały.

§12.	Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

§13.	Uchwała, o której mowa w §1, podlega publikacji na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej gminy.