Znak sprawy SM.271.3.2025

OGŁOSZENIE/ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT CENOWYCH

O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ

kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Gmina Miejska Chojnice, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice,  zaprasza do złożenia oferty                 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 
130.000 PLN.

Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 
11 września 2019 r. - art. 2 ust. 1 pkt 1) pzp

ROBOTY BUDOWLANE/DOSTAWY/USŁUGI – wybrać właściwe

- ZAMAWIAJĄCY:

Urząd Miejski , ul. Stary Rynek 1,

89-600 Chojnice, woj. pomorskie, tel. 052 3971800

Adres strony internetowej zamawiającego: www.miastochojnice.pl

II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przedmiotem zamówienia jest „zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej 
w Chojnicach”.

III. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA:

- Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowego, nie poddawanego jakimkolwiek naprawom, pełnowartościowego, kompletnego, sprawnego technicznie, pozbawionego wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych, pochodzącego z produkcji 2025 roku samochodu specjalizowanego dla Straży Miejskiej w Chojnicach.

- W realizacji przedsięwzięcia przewiduje się:

- zakup samochodu służbowego,

- zakup i montaż niezbędnego wyposażenia dodatkowego pojazdu,

- Minimalne wymagania dotyczące pojazdu

1) Dane techniczne:

a) Pojazd fabrycznie nowy.

b) Rok produkcji – 2025.

c) Rodzaj – pojazd z homologacją fabryczną na samochód osobowy.

2) Wymagania techniczne dla nadwozia

a) Dopuszczalna masa całkowita pojazdu nie przekraczająca 3500 kg,

b) Ładowność nie mniejsza niż 500 kg.

c) Długość całkowita pojazdu min. 4400 mm max. 5000 mm.

d) Wysokość od 1750 mm do 2000 mm.

e) Liczba miejsc siedzących w pierwszym rzędzie siedzeń (w tym kierowcy): 2.

f) Liczba miejsc siedzących w drugim rzędzie siedzeń: 3.

g) Pojazd wyposażony w drzwi zewnętrzne:

− przednie boczne, skrzydłowe, przeszklone po obu stronach pojazdu,

− tylne boczne przesuwne przeszklone znajdujące się po obu stronach nadwozia, (szyby przyciemniane),

− z tyłu nadwozia drzwi dwuskrzydłowe otwierane na boki lub jednoskrzydłowe otwierane do góry, przeszkolone (szyby przyciemniane).

3) Wymagania techniczne i środowiskowe dla silnika i układu zasilania

a) Silnik benzynowy.

b) Pojemność skokowa nie mniejsza niż 1150 cm3.

c) Moc silnika nie mniejsza niż 100 KM.

d) Silnik spełniający normę emisji spalin minimum EURO 6.

4) Warunki techniczne dla układu hamulcowego

Układ hamulcowy musi być wyposażony, w co najmniej:

− układ zapobiegający blokowaniu kół pojazdu podczas hamowania,

− system wspomagania nagłego hamowania w sytuacjach awaryjnych

5) Wymagania techniczne dla układu kierowniczego

a) Wspomaganie układu kierowniczego.

b) Regulacja kolumny kierowniczej w dwóch płaszczyznach.

6) Wymagania techniczne dla układu napędowego

a) System stabilizacji toru jazdy.

b) Układ zapobiegający poślizgowi kół przy ruszaniu pojazdu.

7) Wymagania techniczne dla kół jezdnych

a) Koła jezdne na poszczególnych osiach pojedyncze z ogumieniem bezdętkowym.

b) Komplet czterech kół z ogumieniem zimowym na obręczach stalowych fabrycznie nowych z kompletem kołpaków lub na obręczach aluminiowych.

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania opon całorocznych lub wielosezonowych.

d) Pojazd musi być wyposażony w pełnowymiarowe koło zapasowe (obręcz + opona).

- e) Opony muszą być fabrycznie nowe i homologowane.

8) Wymagania techniczne dla wyposażenia pojazdu bazowego.

a) Komputer pokładowy.

b) Pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc w pojeździe - kierowcy i pasażerów.

c) Poduszki bezpieczeństwa czołowe, co najmniej dla kierowcy i pasażera 
w pierwszym rzędzie.

d) Poduszki boczne co najmniej dla kierowcy i pasażera w pierwszym rzędzie.

e) Elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby drzwi przednich bocznych.

f) Elektrycznie regulowane i ogrzewane lusterka boczne.

g) Regulacja fotela kierowcy w min. dwóch płaszczyznach.

h) Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa,

i) Zestaw czujników parkowania, wyposażony co najmniej w czujniki z tyłu pojazdu i sygnalizator akustyczny.

j) System radiowy, wyposażony w minimum cztery głośniki, port usb 
i bluetooth.

k) Gniazdo zapalniczki (kabina kierowcy).

l) Komplet dywaników gumowych w kabinie i bagażniku.

m) Minimum dwa komplety kluczyków/kart do pojazdu.

n) Centralny zamek sterowany pilotem.

o) Siedzenia (fotele) i tapicerka w samochodzie wykonane z ciemnego materiału, odpornego na zużycie mechaniczne i łatwego do utrzymania w czystości.

p) Pokrowce na wszystkich siedzeniach pojazdu wykonane z ciemnego materiału, odpornego na zużycie mechaniczne i łatwego do utrzymania w czystości.

4. Wymagania techniczne dla dodatkowego wyposażenia pojazdu

W skład wyposażenia pojazdu musi wchodzić:

1) Apteczka samochodowa.

2) Gaśnica proszkowa typu samochodowego zamontowana w bagażniku.

3) Trójkąt ostrzegawczy.

4) Zestaw narzędzi, w którego skład wchodzi co najmniej: podnośnik samochodowy dostosowany do DMC pojazdu i klucz do wymiany kół.

5) Wykonawca musi zapewnić miejsca transportowe dla wszystkich elementów wyposażenia pojazdu gwarantujące ich nie przemieszczanie się podczas jazdy.

6) Dodatkowe oświetlenie sufitowe LED kabiny dla kierowcy i pasażera 
na przednim siedzeniu.

5. Wymagania techniczne dla dodatkowego wyposażenia pojazdu

1) Instalacja zasilająca umożliwiająca pracę radiotelefonu przewoźnego analogowo - cyfrowego w zakresie częstotliwości od 136 Mhz do 174 Mhz, odstępem kanałowym 12,5 Khz  z zaprogramowaną częstotliwością 147,875 Mhz z programowalną mocą wyjściową nadajnika max 25 W. Działanie radiotelefonu musi być możliwe również przy wyjętym kluczyku ze stacyjki pojazdu. Przedmiotowy radiotelefon zostanie dostarczony przez zamawiającego do Wykonawcy celem zamontowania w pojeździe.

2) Antena zewnętrzna ze sprężyną do radiotelefonu działającą w zakresie 140 Mhz – 150 Mhz zamontowaną na stałe na płaszczyźnie dachu w osi wzdłużnej pojazdu.

3) Zainstalowane urządzenia muszą posiadać warunki dopuszczalności do użytkowania na terenie Polski – deklarację zgodności.

6. Wymagania techniczne dla uprzywilejowania w ruchu.

1) Na dachu pojazdu należy zamontować symetrycznie i prostopadle do podłużnej osi symetrii pojazdu, zespoloną lampę ostrzegawczą. Lampa nie może wystawać poza obrys dachu i musi być zamontowana w sposób jak najmniej ingerujący 
w strukturę pojazdu oraz umożliwiający mycie pojazdu bez konieczności jej demontażu.

2) Zespolona lampa ostrzegawcza musi posiadać:

a) min. dwie lampy LED o barwie światła niebieskiej umieszczone w dwóch skrajnych częściach lampy zespolonej, widoczne z każdej strony pojazdu,

b) podświetlany napis „STRAŻ MIEJSKA”, wypełniający białe pole pomiędzy lampami ostrzegawczymi, widoczny z przodu i z tyłu pojazdu.

c) pomocnicze lampy LED o barwie światła białej umieszczone po prawej i lewej stronie lampy ostrzegawczej służące do oświetlania obszaru z boku pojazdu podczas wykonywania czynności służbowych. Zamawiający wymaga możliwości niezależnego załączania pomocniczych lamp LED z każdej strony pojazdu.

3) Wszystkie zastosowane w pojeździe lampy uprzywilejowania w ruchu drogowym muszą posiadać homologacje,

4) Urządzenie wysyłające ostrzegawcze sygnały dźwiękowe uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym i rozgłaszające komunikaty musi posiadać głośnik rozgłoszeniowy o mocy min. 100 W

5) Pojazd musi być wyposażony w urządzenie rozgłoszeniowo-alarmowe, posiadające funkcje:

a) wytwarzania, co najmniej 3 rodzajów dźwięków,

b) przełączania tonu sygnału uprzywilejowania np.: „Le-on”, „Wilk”, „Pies”,

c) sterowania sygnalizacją świetlną,

d) sterowania urządzeniem rozgłoszeniowym,

e) podłączenia zewnętrznego źródła dźwięku w celu odtwarzania i rozgłaszania komunikatów głosowych (wskazane z samochodowego systemu audio).

6) We wnętrzu pojazdu w miejscu gwarantującym łatwą obsługę przez dysponenta i kierowcę musi być zamontowany manipulator (z wbudowanym mikrofonem) umożliwiający sterowanie zespolonym urządzeniem rozgłoszeniowo-alarmowym.

7) Działanie urządzeń sygnalizacji uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi spełniać następujące warunki:

a) włączenie sygnalizacji dźwiękowej musi pociągać za sobą jednocześnie włączenie sygnalizacji świetlnej o barwie światła niebieskiej (nie może być możliwości włączenia samej sygnalizacji dźwiękowej, tj. bez równoczesnej sygnalizacji świetlnej),

- b) musi istnieć możliwość włączenia samej sygnalizacji świetlnej o barwie światła niebieskiej (bez sygnalizacji dźwiękowej),

- c) włączenie lamp uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi być sygnalizowane lampką kontrolną,

- d) włączenie urządzenia rozgłoszeniowego (lub z zewnętrznego źródła dźwięku) musi przerywać emisję dźwiękowych sygnałów ostrzegawczych, zaś jego wyłączenie powodować dalszą pracę sygnalizacji dźwiękowej, o ile była ona wcześniej włączona,

- e) działanie sygnalizacji świetlnej musi być możliwe również przy wyjętym kluczyku ze stacyjki pojazdu,

- 8) Zainstalowane urządzenia muszą posiadać warunki dopuszczalności do użytkowania na terenie Polski – deklarację zgodności.

7. Wymagania techniczne dla kolorystyki i oznakowania pojazdu.

1) Kolor nadwozia: kolor lakieru pojazdu spełniający wymogi Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 ze zm.) – lakier srebrny metalizowany.

2) Oznakowanie pojazdu wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 ze zm.). Szczegóły oznakowania zostaną uzgodnione z Zamawiającym po rozstrzygnięciu postępowania.

8. Wymagania techniczne dotyczące montażu elementów specjalistycznej zabudowy.

1) Wszystkie otwory i przewierty należy wygładzić i zabezpieczyć tulejkami ochronnymi krawędziowymi lub gumowymi prowadnicami.

2) Każde miejsce ingerencji w metalowe elementy nadwozia pojazdu musi zostać dodatkowo zabezpieczone antykorozyjnie.

3) Wszystkie zastosowane elementy zabudowy pojazdu wykonane z metalu oraz wszystkie elementy łączące muszą być wykonane w technologii antykorozyjnej.

4) Wszystkie elementy zabudowy należy umieścić w pojeździe w taki sposób, aby w przypadku uszkodzenia lub prac konserwacyjnych możliwe było ich jak najłatwiejsze wymontowanie i ponowne zamontowanie.

5) Wszystkie elementy zabudowy muszą być zamontowane w pojeździe zgodnie ze wskazówkami montażu podanymi przez producentów tych elementów.

9. Wymagania jakościowe.

Pojazd musi być wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, powszechnie obowiązującymi w tym zakresie normami i standardami z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.

10. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa użytkowania.

1) Instrukcja obsługi pojazdu musi zawierać zapisy dotyczące bezpiecznego użytkowania i obsługi pojazdu.

2) Rozwiązania konstrukcyjne muszą spełniać wymagania BHP.

3) Niezbędne ostrzeżenia w zakresie BHP muszą być umieszczone w sposób trwały w widocznych miejscach.

4) Wnętrze pojazdu nie może posiadać ostrych krawędzi, które mogłyby powodować zranienia i kontuzje osób podczas użytkowania pojazdu.

5) Konstrukcja pojazdu musi zapewniać bezpieczeństwo pożarowe.

11. Dokumenty wymagane w fazie odbioru pojazdu.

1) Do pojazdu Wykonawca musi dołączyć następujące dokumenty sporządzone w języku polskim:

a) świadectwo (świadectwa) homologacji pojazdu przebudowanego do potrzeb opisanych w niniejszym postępowaniu,

b) dokumenty wystawione przez firmę dokonującą przebudowy pojazdu,

c) świadectwo homologacji typu pojazdu bazowego albo świadectwo zgodności pojazdu bazowego WE lub równoważny dokument homologacyjny pojazdu

d) kartę pojazdu,

e) książkę gwarancyjną,

f) książkę przeglądów serwisowych,

g) instrukcję obsługi pojazdu,

h) warunki udzielenia gwarancji,

i) zaświadczenie o przeprowadzeniu przeglądu technicznego dla pojazdu uprzywilejowanego,

j) wykaz (nazwa i adres) autoryzowanych stacji obsługi w promieniu 150 km 
od siedziby Zamawiającego.

k) wykaz wyposażenia.

2) W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowany pojazd poszczególnych punktów specyfikacji technicznej Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia przez Wykonawcę niezbędnych dokumentów, w szczególności dokumentacji technicznej pojazdu.

12. Materiały dodatkowe niezbędne do wykonania instalacji i montażu wyposażenia dodatkowego, a nieujęte w zapytaniu zapewnia Dostawca.

IV. CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

od 14 listopada 2025 roku do 12 grudnia 2025 roku.

V. EWENTUALNY OKRES GWARANCJI

Opisano w kryteriach oceny ofert

VI. INNE INFORMACJE

- Ofertę należy sporządzić według formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim na komputerze, maszynie do pisania lub czytelnym pismem ręcznym.

- Wszystkie zmiany i skreślenia (poprawki własnych pomyłek) dokonane w ofercie muszą zostać zaparafowane (podpisane) przez Dostawcę.

- Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem 
i złożeniem oferty.

- Wszystkie strony oferty winny być podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy oraz ostemplowane pieczęcią firmową.

- Każdy Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę.

VII. Kryterium oceny ofert:

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

•	C - najniższa łączna cena brutto pojazdu – 80 %

•	G - gwarancja (okres gwarancji na cały samochód0 – 20%

2. Punkty uzyskane przez Wykonawców za w/w kryteria zostaną zsumowane.

Ogólna ocena punktowa Oferty (Z) obliczona zostanie wg wzoru:

Z = C+ G

Szczegółowy sposób oceny Ofert wg przyjętych kryteriów:

C- cena brutto oferty oceniana będzie punktowo w skali 0-80 pkt.

Liczba punktów w powyższym kryterium liczona będzie w następujący sposób:

cena oferty najtańszej

C = ------------------------------   x 80 pkt.

cena oferty badanej

Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia Ostateczną cenę oferty należy określić w kwocie brutto

G -gwarancja pojazdu oceniana będzie punktowo w skali 0-20 pkt.

Za każdy rok gwarancji powyżej minimalnego okresu (24 miesięcy) przyznanych będzie 5 punktów - max. 20 punktów za 72 miesiące gwarancji

20 punktów – okres gwarancji 72 miesiące

15 punktów – okres gwarancji 60 miesięcy

10 punkty – okres gwarancji 48 miesięcy

5 punkty – okres gwarancji 36 miesięcy

0 punków – okres gwarancji standardowy (24 miesiące)

VIII. Miejsce i termin składania ofert:

- Oferty należy złożyć do dnia 13.11.2025 r. do godz. 1000:

- Osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 700 – 1500, 
wtorki 800 -1600 w:

Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Chojnicach ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice

Na kopercie należy wpisać: Nazwę i adres Wykonawcy oraz:

„Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej w Chojnicach”

- Drogą pocztową (adres jw.) – decyduje data wpływu oferty.

- Drogą elektroniczną – adres mailowy sm@miastochojnice.pl 
- decyduje data wpływu oferty

Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę i zostaną zwrócone na adres Dostawcy.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania:

- w przypadku braku środków

- z innych przyczyn

W sprawie zagadnień technicznych i organizacyjnych związanych z zapytaniem należy kontaktować się z przedstawicielem Zamawiającego:

Komendant Straży Miejskiej w Chojnicach

Jarosław Piechowski

tel. 52 397 97 80, fax. 52 396 38 92

kom. 693 345 355

e-mail:  sm@miastochojnice.pl

Załączniki:

- Formularz ofertowy

- Wzór umowy

- Klauzula informacyjna

Burmistrz Miasta Chojnice